Внимание!

119899, Москва, Московский Государственный

университет им. М.В.Ломоносова

Геологический факультет, кафедра геофизики

тел. и факс: (7-095)-939-49-63

E-mail:boba@geophys.geol.msu.ru

WEB site: www.geol.msu.ru/deps/geophys/rec_labe.htm

А.А.Бобачев, И.Н.Модин, Е.В.Перваго, В.А.Шевнин

Программ IE2DP1 (1998 г.) рассчитана на модели размером до 4100 ячеек. Пакет для моделирования 2D задач метода сопротивлений и ВП для установок с точечными питающими электродами. Установка ориентирована поперек неоднородностей.

IE2DP1

Рекомендуется все файлы пакета IE2DP1 скопировать на жесткий диск в директорий IE2DP1

СОДЕРЖАНИЕ:

О пакете IE2DP1								  1

Перечень установок для программы IE2DP1					  2

Ограничения программы IE2DP1							  2

Правила составления модели							  3

Как работать с программой IE2DP1.						  4

Как создать файл исходных данных						  4

Инструкция к программе IE2_CTRL						  7

Инструкция к программе RAZRES						  7

Инструкция к программе IPI_CURV						  7

Инструкция к программе IPI_2D							  8

Что можно сделать с помощью пакета IE2DP1					10

Литература									10

О пакете IE2DP1

Пакет программ IE2DP1 предназначен для двумерного (2.5D) моделирования электрических полей для различных модификаций электроразведки методом сопротивлений и вызванной поляризации, визуализации и анализа результатов.

1. Краткие сведения о методе решения.

Прямая задача решается методом интегральных уравнений. В основе метода лежит представление о том, что под действием первичных токовых источников на границах неоднородностей геоэлектрического разреза возникают вторичные токовые источники. Суммарное электрическое поле рассчитывается как суперпозиция полей первичных (Е0) и вторичных источников (ЕS):

Кажущееся сопротивление (К) рассчитывается по формуле:

где r0 - удельное электрическое сопротивление среды, вмещающей неоднородность.

Кажущаяся вызванная поляризуемость hК рассчитывается по формуле Г.Сигела - В.А.Комарова:

где hК - кажущаяся поляризуемость, измеренная данной установкой, rК - кажущееся сопротивление для неполяризующейся среды, rК* - кажущееся сопротивление поляризующейся среды, у которой удельное сопротивление (r) каждого блока изменяется в (*) следующим образом:

hi - удельная поляризуемость блока пород, имеющего сопротивление ri.

Подробнее об алгоритме решения прямой задачи можно прочитать в [3], стр.69-75 и в [1], стр.77-98).

ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВОК ДЛЯ ПРОГРАММЫ IE2DP1

Несмотря на появление достаточно мощных компьютеров, 2.5D моделирование электрического поля требует  значительного времени расчета. Поэтому в последней версии программы оставлены установки, которые требуют минимального количества перестановок питающих электродов: установка срединного градиента и трехэлектродные зондирования с неподвижным питающим электродом.  В качестве измерительной линии используется идеальный диполь. Если вам требуются какая-нибудь другая установка, мы готовы обсудить этот вопрос.

Параметры установки задаются в файле IE2DP.ARR.

Название установки. 							Ключ

1. Симметричная установка AMNB. 					1

MN - идеальная. Разносы - любые и задаются списком. Точка записи относится к середине MN. Для серии ВЭЗ - MN передвигается по профилю с шагом = Shag.

2. Точечные зондирования AMN.					15

Электроды MN правее A. Разносы AO и MN могут быть любыми. Можно предусмотреть "ворота". Глубина может быть произвольной. При зондировании: A стоит на месте, MN движется вправо. Точка записи относится к A. Для серии ВЭЗ - A передвигается по профилю с шагом = Shag.

3. Точечные зондирования MNB. 					16

Электроды MN левее B. Разносы BO и MN могут быть любыми. Можно предусмотреть "ворота". Глубина может быть произвольной. При зондировании: B стоит на месте, MN движется влево. Для серии ВЭЗ - B передвигается по профилю с шагом = Shag. Точка записи относится к B.

4. Установка градиента A_MN_B					17

Питающие электроды A и В неподвижны. Глубина может быть произвольной. MN перемещается. Измеряется разность потенциалов dUmn. Точка записи относится к центру MN.

5. Точечные зондирования AMN+MNB при многоэлектродной установке ВЭЗ		18

Электрод A стоит на месте, MN движется влево и вправо.  Точка записи - электрод A. С помощью программы "Convert.BAT" результаты моделирования могут быть представлены в формате IPI с точкой записи по центру MN. Кроме того программа создает файлы для программы "Surfer" - A_MN.TXT и MN_B.TXT. Точка записи в этих файлах - центр MN. Разносы при этой установке определяются шагом по профилю (Step).

Рисунок 1. Установка 18.

6. Произвольная градиент установка  	19

Отличается от установки 17 тем, что приемный диполь может перемещаться в произвольном направлении. Это направление определяется шагом в горизонтальном напрвлении (Step) и шагом по вертикали (StepZ). В результате моделирования записывается напряженность электрического поля вдоль профиля наблюдений.

7.  Зондирования с продольной установкой		22

Эта установка позволяет проводить  моделирование для продольной установки Шлюмберже. Для каждого разноса длина MN = AB/10.

Выходной файл для всех установок "IE2DP1.txt".

Кроме этого для каждого вида установки можно рассчитать кажущуюся поляризуемость.

В программе не существует принципиального ограничения на значения удельной поляризуемости блоков геоэлектрического разреза. Конфигурация границ также может быть произвольной. Точность расчетов в 5-10% обеспечивается, если в разрезе не встречаются большие блоки, имеющие истинное сопротивление меньше 1/50 от сопротивления вмещающего разреза.

Ограничения программы IE2DP1

ВНИМАНИЕ !!!

4. При работе с программой IE2DP1 категорически нельзя, чтобы,

4.1 - число элементов сетки превышало					4100,

это число определяется автоматически программой IE2DP1 и при счете выдается на экран.

4.2 - число тел превышало						 50

4.3 - число узлов (вершин тел) превышало				100

4.4 - число узлов для одного тела превышало				 40

4.5 - число точек зондирования или профилирования превышало		101

4.6 - число разносов было больше, чем					 30

4.7 - одно тело располагалось внутри другого. Для устранения этой трудности делается фиктивный разрез, который проходится 2 раза. Сначала в одном направлении, а затем, после обхода внутреннего тела против часовой стрелки, в противоположном направлении. Таким образом, суммарная граница, описывающая внешнее тело, будет, с одной стороны, замкнутой, а с другой стороны, внутреннее тело станет внешним по отношению к вмещающей среде. Этот способ описания границы показан в файле исходных данных для первого тела и на следующем рисунке (3).

Условные обозначения:

Рис.3.

r1 - сопротивление вмещающего тела;

r2 - сопротивление неоднородности;

--- - реальные границы 4-5, 5-6, 6-7, 7-4;

...  -  фиктивные границы  3-4, 1-2, 2-3, 3-8, 8-1.

Тела обходятся узловыми точками по следующему правилу:

1-ое тело: 1 2 3 4 5 6 7 4 3 8,

2-ое тело:  7 6 5 4

При подготовке файла данных нужно разделить всю область моделирования на три части: внутреннее тело, которое лежит на границе между двумя блоками вмещающего тела и имеющими одинаковое сопротивление. При этом на элементы разбиваются только границы внутреннего тела как это показано на рисунке 4.

Условные обозначения:

Рис.4.

¦r1  - сопротивление вмещающего тела;

r3  - сопротивление нижележащего тела;

r2  - сопротивление неоднородности;

--- - реальные границы 7-6, 6-5, 5-4, 4-7;

... - фиктивные границы - остальные.

Тела обходятся узловыми точками по следующему правилу

1-ое тело: 1 2 3 4 5 6 7 8,

2-ое тело: 7 6 5 4,

3-ое тело: 8 7 4 3 9 10.

4.8 Нельзя располагать питающие и приемные электроды на внутренних границах.

4.9 Тела задавать менее, чем тремя точками.

4.10. Располагать питающие электроды за границами области моделирования.

5. Правила составления модели.

5.1. Желательно, чтобы размеры области моделирования были в 1.5 - 2 раза больше области, в пределах которой расположены все приемные и питающие электроды.

5.2. Обход границ всех тел ведется по часовой стрелке.

5.3. Границы первого тела удобнее задавать сначала узлом в правом верхнем углу области моделирования на поверхности земли, затем обходом по его подошве, узлом слева на поверхности земли, и наконец обходом по его кровле. Таким образом, обход ведется по часовой стрелке.

5.4. Границы самого нижнего тела нужно задавать узлами на его кровле, затем узлом справа на максимально-необходимой глубине, которая заведомо больше глубинности конкретной электроразведочной установки.

5.5. Максимальный разнос для трехэлектродных установок должен быть не более 1000 м, т.к. второй питающий электрод, расположенный на бесконечности имеет фиксированный разнос 100000 м.

5.6. Общие размеры области моделирования в конечном итоге ограничиваются объемом памяти, временем на решение системы уравнений, сильно зависят от сложности геоэлектрического разреза. Опыт моделирования показывает, что если изучаемая граница расположена на глубине h1, то ширина области моделирования максимум может иметь размер 3*h1.

5.7. Общие рекомендации по составлению моделей:

- упростите до предела модель;

- выключите расчет вызванной поляризации, если он вам не нужен;

- после того как вы закончили составление файла данных, рассмотрите (программой Razres) модель геоэлектрического разреза; если рисунок не похож на то, что вы хотели задать, то убедитесь в правильности задания файла исходных данных; особое внимание обратите на те узлы и тела в файле, которые вызывают у вас наибольшие сомнения.

6. Последовательность операций при составлении модели геоэлектрического разреза (МГР)

6.1. Возьмите лист миллиметровки и нарисуйте разумно упрощенную модель МГР.

6.2. Нарисуйте границы МГР с помощью ряда отрезков ломаных линий, число границ = числу таких отрезков "NB", а число узлов (вершин или изломов границ) = "NP", число отдельных тел модели ="NT".

Пронумеруйте узлы и тела (рекомендуются номера разного цвета).

6.3. Занесите параметры МГР в файл исходных данных (*.ie2).

7. Сведения о структуре программы IE2DP1 и функциях подпрограмм.

Рисунок 2 Блок-схема программы и выходные файлы для установки 18.

7.1. Программа содержится в следующих основных выполняемых файлах:

- Run_me.bat, (запускающий поочередно IE2_Ctrl.exe, Razres.exe, ie2_4.exe,IE2DP1.EXE).

- IE2_Ctrl.exe

- Razres.exe

- Ie2_4.exe

- IE2DP1.EXE

- IPI_Curv.exe

- IPI_2D.exe

7.2 Основные функции программ.

- IE2_Ctrl - программа проверяет файл данных и при отсутствии ошибок переписывает файл с соблюдением форматов, требуемых для счетной программы IE2DP1.

- Razres - программа показывает на экране модель разреза (если в файле данных нет грубых ошибок)

- Ie2_4 - программа автоматического разбиения границ.

- IE2DP1 - программа рассчитывает значения Rho_К для заданной модели и установки.

- IPI_Curv - программа изображает не экране результаты расчетов в виде кривых ВЭЗ.

- IPI_2D - программа изображает результаты расчетов в виде псевдоразрезов Rho_К и их трансформаций.

7.3  Как работать с программой IE2DP1

А. С помощью инструкции и рисунка модели из любого файла имеющего формат ie2 можно создать файл, отвечающий вашим запросам. Он может иметь любое имя и расширение ie2.

В. Файл модели можно проверить с помощью программы IE2_Ctrl.exe и просмотреть с помощью программы Razres.exe. Если при выходе из программы нажать ENTER, то имя файла будет записано в файл "filename.". С помощью этого файла определяется имя входного файла.

- Подготовить файл "IE2DP.ARR" с описание методики.

- Запустить "ie2_4.exe", чтобы  подготовить файл "ie2dp.xy"

- Рассчитать прямую задачу ВЭЗ "ie2dp_99.exe".

- Выходной файл IE2DP1.txt , в котором результаты для установок 15, 16 , 18 записываются в виде таблицы пикеты/разносы. К сожалению если пикетов больше 10, то Фортран автоматически разделяет длинные строки и на несколько, что затрудняет просмотр таблицы. Для установок 17 и 19 результаты записываются в две колонки (Пикет - Rho_K).

- Если используется установка 18, то результаты можно конвертировать в формат IPI с помощью программы Convert.bat

- Результаты в формате IPI можно просмотреть программами IPI_Curv и IPI_2D.

8. Как создать файл исходных данных формата *.IE2

1 и 2 строка

Текст комментария для файла исходных данных: 2 строки по 60 позиций

3-я строка

Число тел, узлов, ключ ВП (0 - без ВП или 1 - ВП), коэффициент увеличения или уменьшения числа ячеек для повышения точности (рекомендуется 1-5), ключ IE2DP=-1

NT, NP, KVP, Koef_R, -1.

-----------------------------------------------

4-я группа строк (всего Nt - пар строк)

Сопротивление, поляризуемость, число узлов, номер цвета ***, номер штриховки и с новой строки - перечисление узлов, окружающих I-ое тело - R(I), VP(I), Nv, Nc, Nh / Nover (I,J).

*** для изменения цвета тела, которое уже введено, нужно изменить номер цвета непосредственно в файле исходных данных *.ie2.		...(всего Nt строк)

-----------------------------------------------

5-я группа строк. Координаты X и Z узлов - Xp(i), Zp(i).		...(всего Np строк)

Следующие строки не используются в программе IE2dP1 но рекомендуется их оставить.

6-я группа (одна строка).

Шаг по профилю, первая точка профиля, число шагов, число разносов, глубина MN -

Shag, Xnach, Msha, Nraz, ZMN.

-----------------------------------------------

7-я группа. Координаты по X и Z электродов A и В - XA, ZA, XB, ZB. (одна строка)

-----------------------------------------------

8-я группа. Произвольные разносы AO или AB/2(i) (не более 30) и все в одной строке.

-----------------------------------------------

9-я группа. Произвольные разносы R=OO'(i) дипольных установок (не более 30). Эта строка для большинства установок избыточна, но файл данных для всех один.

-----------------------------------------------

10-я группа. Произвольные разносы Mn(i) (не более 30).

-----------------------------------------------

11-я группа. Число установок (не более 5) NumArr.		(одна строка)

-----------------------------------------------

12-я группа. Перечисление номеров установок NuArr(i).		(одна строкa)

-----------------------------------------------

13-я группа. Минимум X, максимум X, масштаб по X (m/cm), минимум Z, максимум Z, масштаб по Z (m/cm) - Xmin, Xmax, Xmash, Zmin, Zmax, Zmash.

-----------------------------------------------

Справочные данные для программы Razres:

Таблица цветов и штриховки

Код	цвет		штриховка

0	черный 		штриховка фоном (узор отсутствует)

1	синий		сплошная штриховка

2	зеленый		штриховка линиями

3	голубой		штриховка ////

4	красный		штриховка утолщенными ////

5	фиолетовый	штриховка \\\\

6	коричневый	штриховка утолщенными \\\\

7	светло-серый	штриховка +++++

8	темно-серый	штриховка ххххх

9	ярко-синий	штриховка в прямоугольную клеточку

10	ярко-зеленый	штриховка редкими точками

11	ярко-голубой	штриховка частыми точками

12	розовый

13	малиновый

14	желтый

15	белый

9. Пример файла исходных данных *.ie2.

Proba. Dec 1995.

Two-layered earth with three bodies.

7 16  0   1.0  -1		 - количество тел, узлов, ключ ВП, Grd_Koef, keyIE2.

30.0   0.0  8  1  1	 - 1-ое тело:Rо,ВП,число узлов,цвет,штрих

1  2  3  4  5  6  7  8 	 - перечисление узлов

100.0   0.0  4  2  2	 - 2-ое тело:Rо,ВП,число узлов,цвет,штрих

8  7 10  9		 - перечисление узлов

100.0   0.0  4  3  3	 - 3-ое тело:Rо,ВП,число узлов,цвет,штрих

7  6 11 10		 - перечисление узлов

100.0   0.0  4  4  4 	- 4-ое тело:Rо,ВП,число узлов,цвет,штрих

6  5 12 11		 - перечисление узлов

50.0   0.0  4  5  5	 - 5-ое тело:Rо,ВП,число узлов,цвет,штрих

5  4 13 12		 - перечисление узлов

150.0   0.0  4  6  6 	- 6-ое тело:Rо,ВП,число узлов,цвет,штрих

4  3 14 13		 - перечисление узлов

10.0   0.0  8  7  7 	- 7-ое тело:Rо,ВП,число узлов,цвет,штрих

9 10 11 12 13 14 15 16	 - перечисление узлов

-400.0   0.0		 - X и Z 1-й точки (узла)

400.0   0.0		 - X и Z 2-й точки

400.0   5.0		 - X и Z 3-й точки

30.0   5.0		 - X и Z 4-й точки

10.0   5.0 		- X и Z 5-й точки

-10.0   5.0		 - X и Z 6-й точки

-30.0   5.0		- X и Z 7-й точки

-400.0   5.0		 - X и Z 8-й точки

-400.0  20.0		 - X и Z 9-й точки

-30.0  20.0		 - X и Z 10-й точки

-10.0  20.0		 - X и Z 11-й точки

10.0  20.0 		- X и Z 12-й точки

30.0  20.0		- X и Z 13-й точки

400.0  20.0		- X и Z 14-й точки

400.0  50.0		- X и Z 15-й точки

-400.0  50.0		- X и Z 16-й точки

10.0 -90.0  3 10   0.0	 - Шаг по Х, X0, число ВЭЗ и разносов, Z_MN

-170.0   0.0  30.0   0.0	 - XA,ZA,XB,ZB

10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 100.0	- значения AB/2

10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 100.0	 - значения R=OO'

1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0		 - значения MN

1		 - число установок

1		 - номера установок

-100.0 100.0  20.0   0.0  40.0   4.0			 - X_MIN, MAX, scale, Z_MIN, MAX, scale

.  Рисунок геоэлектрического разреза.

Условные обозначения:

Рис.5.

r1 - сопротивление верхнего слоя;

r2 - сопротивление нижнего слоя;

r3 - сопротивление неоднородности;

--- - реальные границы 3-4, 4-5, 5-6, 5-4, 4-8, 8-7, 7-5;

... - фиктивные границы - остальные.

10. Описание файла "ie2dp.arr".

1-я строка

Step, StepZ, X0, Z0, nSteps, Ndistances

Step - Шаг по профилю. Расстояние между пикетами ВЭЗ (Key_of_Array in [15,16,18]) или между приемными диполями (Key_of_Array in [17,19]).

StepZ  - шаг по вертикали (Key_of_Array =19).

X0 - Х-координата первого пикета

Z0 - Глубина первого измерительного диполя (Key_of_Array in [17,19]).

nSteps - Число пикетов ВЭЗ (15,16) или электродов (if Key_of_Array=18), или число измерительных диполей (17,19).

Ndistances - Чило разносов

2-я строка

XA, ZA, XB, ZB, reserved, Key_of_Array, reserved

XA,ZA,XB,ZB - координаты питающих электродов [17,18]. Если XA=-10000 или XB=10000, то используется только один питаюжий электрод.

Key_of_Array - номер установки (15-19).

3-я строка

AO - значения разносов  Key_of_Array = 15 or 16.

Для градиент установки (17,19) максимальный разнос (AO[Ndistances]) используется для выбора пространственной частоты.

11. Пример файла "ie2dp.arr"

__________________________________________________

5.0   0.0   -125   0.0   51 20          Step, StepZ, X0, Z0, Nsteps, Ndistances

0.0   120.0   10000.0   0.0   0.0  18 0  XA, ZA, XB, ZB, reserved, Key_of_Array, reserved

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  Distances

__________________________________________________

Инструкция к программе IE2_CTRL

Эта программа предназначена для поиска ошибок в файле данных для программы IE2DP1. Файлы данных для IE2DP1 имеют сложную структуру, поэтому вероятность ошибок довольно высока и помощь программы в поиске и диагностике очень полезна. К сожалению IE2_CTRL иногда ошибается сама. Это связано с практической сложностью поиска ошибок для большого числа установок, с тем, что определенная комбинация данных являясь правильной для одной установки, ошибочна для другой, с большим объемом и разнообразием входных данных. Чем внимательнее Вы будете следовать указаниям по созданию модели (и файла данных) из инструкции по IE2DP1, тем легче пойдет работа с CTRL. В случае правильного файла данных IE2_CTRL его перепишет как надо для IE2DP1. Но и CTRL нужен определенный формат файла. Все строки должны кончаться символом конца строки, например знаком "-", следующим за последней цифрой через пробел.

Рис.6. Пример модели, нарисованной в программе Razres

Инструкция к программе RAZRES

Назначение программы - визуализация модели (рис.6) для последующего расчета по программе IE2DP1. После запуска - программа предлагает выбрать файл данных и рисует разрез на экране с указанием пикетов для которых будет проведен расчет. При подключении принтера типа "Epson" возможна печать разреза, при нажатии Enter в файл FileName записывается имя файла данных, который поступит на счет в программу IE2DP1. Для выхода из режима "картинки" нужно нажать Escape. Программа вернется к выбору файла данных. Для окончательного выхода - снова Escape. Так сделано для удобства просмотра нескольких файлов данных.

ИНСТРУКЦИЯ К ПРОГРАММЕ IPI_CURV

Программа IPI_CURV предназначена для рисовки на экране и печати кривых ВЭЗ (и разрезов К)(Рис.8). Серия кривых ВЭЗ по профилю изображается в логарифмическом масштабе с условным началом координат на уровне кажущегося сопротивления, значение которого подписывается справа в нижней части экрана. По умолчанию программа работает с одним файлом, но запущенная с опцией /2 - с двумя файлами для AMN и MNB установок.

Рис.7. Кривые ВЭЗ в окне программы IPI_Curv

Кривые можно печатать на матричном или лазерном принтере или плоттере.

Число кривых на одном рисунке можно менять сменой ширины рамки. Смотри детали управления программой в Help.

1. ВЫБОР КРИВЫХ

перемещение по профилю					 - Left,Right

быстрое перемещение по профилю				 - Сtrl-Left,-Right

перемещение в начало профиля					 - Home

перемещение в конец профиля					 - End

увеличение/уменьшение числа кривых				 - Shft-Right,-Left

быстрое увеличение/уменьшение числа кривых 			 - Shft-Up,-Down

выбор всего профиля.						 - PgUp

выбор минимального количества кривых				 - PgDn

перемещение окна к следующему экрану				 - TAB/Shift-TAB

2. ДРУГОЕ

помощь 								 - F1

закончить работу 							 - F10

загрузить другой файл							 - F3

показать имена текущих файлов.						 - Alt-I

печать кривых с выбранного участка профиля (на матричном принтере)	 - F5

печать кривых и разреза rК по всему профилю в выбранном масштабе

(на матричном принтере).						- Alt-F5

печать всего профиля в выбранном масштабе (на матричном принтере)	- Ctrl-F5

печать кривых и разреза rК по всему профилю в выбранном масштабе

(на лазерном принтере)							 - Alt-F6

печать всего профиля в выбранном масштабе (на лазерном принтере) 	 - F6

пpекpатить печать.							 - ESC

создать файл.PLT для выбранного участка профиля.			 - F9

3. ОПЦИИ КОМАНДНОЙ СТРОКИ

/?  - выдать список опций

/2  - загpузить 2 файла (по одному пpофилю)

/p  - отменить проверку принтера

/l# - задать отступ от левого края на бумаге в #см (0-50)

ИНСТРУКЦИЯ К ПРОГРАММЕ IPI_2D

После запуска программы нужно выбрать файлы для AMN и MNB. На экране появятся два разреза кажущихся сопротивлений, сверху для А и внизу для В (рис.8).

Рис.8. Разрезы К для AMN и MNB установок для модели с рис.6.

Программа позволяет увидеть различные трансформации поля кажущегося сопротивления для комбинированных установок.

Назначение управляющих клавиш:

R - разрезы Ro кажущегося;

D,^D,Alt-D - разностная трансформация;

с медианной фильтрацией для R-трансформации: D  - по 5 точкам; ^D - по 9 точкам;

Alt-D - без фильтрации

V - производная d К /dR;

L - переключение между производной по линейному приращению разноса и производной по логарифмическому приращению разноса;

F - в режиме просмотра К - сглаживание исходных данных, а в режиме просмотра d К /dR - подавление фона;

Q - вызов или отмена вертикальной линейки;

Z - переключение между логарифмическим и линейным вертикальным масштабом;

X - переключение точки записи между приемными и питающими электродами;

± - уменьшение (увеличение) шага между изолиниями;

0 - возвращение к автоматически выбранному шагу между изолиниями;

S - переключение между дискретным и сглаженным изображением поля;

C - переключение между цветным и черно-белым режимами;

P - печать экрана (в полстраницы) (только в черно-белом режиме!);

B - печать экрана (в полную страницу) (в черно-белом режиме);

^P - печать экрана (3 картинки на 1 стр, например К, D и V трансформации (с опцией /@ и только для LaserJet); ^P нажимается после вызова каждой из трех картинок; после этого печать

F2 - спасти результаты файлы данных с любым именем и новым расширением (*.da2) (из режимов R, D, V соответственно разные);

A  - спасти кривые AmnB, полученные суммированием AMN+MNB: расширение (*.dab};

^S - записать текущую картинку для пакета "Surfer"

(*.dat, *.lvl, *.czn, *.bln и *.txt). Для rК записываются Ln(К), поэтому файл GRD нужно экспонировать (Grid-Modify-Math).

Опции в командной строке при запуске программы:

/B /L- для B/W или LCD мониторов;

/@   - печать экрана на LaserJet;

/#   - запись картинки с экрана в файл "BMP" формата, после команды "P или ^P";

с опцией /B - создается файл в оттенках серого цвета, без нее - цветной;

/n   - n - число равное, расстоянию между пикетами;

/Pn  - n - координата первого пикета;

/G   - фиксирование EGA-mode (для "Grab.com" из пакета Word-Perfect);

/Cn  - n*(шаг по профилю) пропускается для питающих электродов;

/_n  - разнос с которого начинается устранение S-эффекта;

/s   - Создание после выхода из программы файлов для пакета "Surfer".

Для программы "Grid" :

roka_.dat, rokb_.dat 	- исходное поле каж. сопротивления;

dif_.dat, dif_t_.dat	 - разностное сопротивление и производная разностного сопротивления;

vera_.dat, verb_.dat	 - вертикальные производные К для AMN и MNB.

Для программы "Grapher":

a_.dat, c_.dat	 - поле и его трансформации на разносе n.

Пример:  ipi_2d /15 /P-30 /S6 - Шаг по профилю - 15 метров, координата первого пикета

= -30, с созданием файлов для пакета "SURFER".

Применение программы IPI-2D:

Для визуализации и анализа данных AMN и MNB.

Для трансформаций (D, DX, V, VX), для расчета кривых AMNB из AMN и MNB.

Для сравнения данных до и после обработки программами Median и MPC (пакет программ IPI-2D).

Для получения картинок в отчеты и статьи (печать на матричный или лазерный принтер, сохранение в файл *.bmp с последующим преобразованием в *.pcx, *.wpg и т.д., или в файл для Grapher и Surfer).

Что можно сделать с помощью пакета IE2DP1

1. Рассчитать теоретические кривые ВЭЗ для типовых моделей, чтобы создать альбом моделей.

2. Рассчитать модель, очень похожую на разрез после интерпретации полевых данных, чтобы проверить правильность интерпретации.

3. Изучить влияние приповерхностных неоднородностей, для их опознавания на полевых кривых и разработки способов устранения искажающих эффектов с кривых ВЭЗ.

4. Изучить влияние глубинных неоднородностей.

5. Выбрать оптимальную методику обнаружения неоднородностей для наземных, подземных или акваторных наблюдений.

6. Изучить геологические возможности метода сопротивлений для конкретных моделей разрезов.

7. То же самое, что в 1-6, но для ВП.

Литература

1. Электрическое зондирование геологической среды. М.,МГУ, ч.1, 176 с., 1988, ч. 2, 200 с., 1992.

2. Электроразведка методом сопротивлений. М., МГУ, 160 с., 1994.

3. Справочник геофизика, "Электроразведка", книга первая, М., "Недра", 1989 г., 438 с.