МГУ им. М.В. Ломоносова, Геологический Факультет

Кафедра геофизических методов исследования земной коры

Практикум по электроразведке (5 курс)

Трансформации кривых МТЗ

Практическое задание

Целью данной задачи является ознакомление с методами трансформации кривых МТЗ. В разработке рассмотрены сущность и место трансформаций и других способов простого и быстрого получения информации о разрезе в графе обработки и интерпретации данных МТЗ (пункты 1 - 3), вывод трансформации Ниблетта (пункт 4), другие трансформации (пункт 5) и особенности их программирования (пункт 6).

При выполнении задачи требуется :

- Написать программу расчета одной из трансформаций. Входной файл программы должен содержать кривую кажущегося сопротивления для одного из вариантов, приведенных в настоящей разработке. Выходной файл программы должен содержать кривую зависимости действующего удельного сопротивления от действующей глубины.

- Напечатать (или нарисовать) в билогарифмическом масштабе результат трансформации и с помощью карандаша и линейки выделить слои (рис. 1), определить их число, сопротивления и мощности.

- Для полученного разреза по написанной в рамках предыдущей задачи программе решить прямую задачу МТЗ и изобразить рассчитанную кривую МТЗ на одном бланке с исходной (рис. 2). Если требуемые программы написаны правильно, то расхождение этих кривых будет характеризовать надежность определения характеристик данного разреза с помощью примененного метода трансформации.

Рис. 1. Определение сопротивлений и мощностей слоев по результату трансформации.

Рис. 2. Сравнение расчетной и исходной кривых кажущегося сопротивления.

1. Обработка и интерпретация данных МТЗ

Для того, чтобы понять место трансформаций кривых МТЗ в общем графе обработки и интерпретации данных МТЗ, рассмотрим его основные элементы.

На первом этапе выполняется собственно обработка полевых записей МТ-поля, в результате которой получаются компоненты тензора импеданса. При построении частотных зависимостей тензора импеданса используются статистические подходы, учитывающие закономерности МТ-поля и характер помех. Основные компоненты тензора импеданса пересчитываются в кривые кажущегося сопротивления.

На втором этапе проводится анализ данных, сводящийся к построению и изучению полярных диаграмм тензора импеданса, вычислению параметров неоднородности и асимметрии среды и т.д. Роль этого этапа заключается в оценке уровня шумов геологической (приповерхностные неоднородности) и другой природы, выделению зон, допускающих одномерную и двумерную интерпретацию, изучению основных свойств среды.

Содержание третьего этапа сводится к нормализации кривых МТЗ и их сглаживанию по профилю. Его цель - устранение искажений, обусловленных влиянием приповерхностных неоднородностей. Если их влияние пренебрежимо мало, рассматриваемый этап может быть пропущен.

Четвертый этап включает простые и быстрые способы получения информации о геоэлектрической структуре изучаемого района. К ним относятся : определение интегральных характеристик среды по асимптотам (линиям S и H), определение свойств среды по характерным точкам кривых, а также трансформации кривых МТЗ (наиболее известны трансформации Ниблетта, Молочнова - Ле Вьета и Шмукера - Ле Вьета) и другие способы.

На пятом этапе проводится собственно интерпретация данных МТЗ. При этом обязательно учитывается априорная информация о геоэлектрическом разрезе. Самым распространенным способом интерпретации является метод подбора (ручного, автоматического и комбинированного). Наиболее широко распространена одномерная интерпретация, однако в условиях горизонтально-неоднородных сред все чаще привлекается двумерная интерпретация и трехмерное моделирование.

Наконец, на шестом этапе выполняется геолого-геофизическое истолкование полученных результатов с учетом сведений об электрических свойствах пород, имеющейся геологической информации и данных других геофизических методов.

2. Определение интегральных характеристик среды по линиям S и H

Данный способ позволяет легко определить суммарную продольную проводимость (S) толщи, лежащей над высокоомным слоем, и мощность (H) толщи, лежащей над низкоомным слоем (иным словом глубину кровли проводника). Причем эти характеристики определяются в методе МТЗ устойчиво, т.е. имеют место S - эквивалентность и H - эквивалентность (в отличие от метода ВЭЗ, которому свойственны S - эквивалентность и T - эквивалентность, где T - суммарное поперечное сопротивление толщи, лежащей над проводником). Отметим, что S - эквивалентность и H - эквивалентность свойственны также методам ЧЗ и ЗС за исключением тех случаев, когда этими методами изучается электрическое поле заземленного диполя вне дальней зоны (при этом начинает проявляться T - эквивалентность).

Для определения по кривой МТЗ параметров S и H проводят линии, образующие угол 63o25’ с осью абсцисс и касающиеся восходящих и нисходящих ветвей кривой (рис. 3). После этого находят абсциссы (TS и TH) пересечения этих линий с горизонтальной осью, отвечающей ρT=1, и по формулам S=356⋅TS и H=356⋅TH определяют суммарную продольную проводимость S (в Сименсах) и мощность H (в метрах).

Рис. 3. Определение интегральных характеристик среды по линиям S и H.

При этом параметры S и H определяются тем лучше, чем ближе к 63o25’ углы наклона восходящих и нисходящих ветвей кривой МТЗ и чем менее она искажена влиянием горизонтальных неоднородностей.

3. Сущность и роль трансформаций кривых МТЗ

Термин «трансформации» применяется практически во всех областях разведочной геофизики. При этом методы трансформации зачастую относят к методам интерпретации. На наш взгляд, между этими группами методов можно провести четкую границу. Под методами трансформации следует понимать строго формализованные способы преобразования данных в более удобный вид, не учитывающие априорную информацию. В отличие от них, методы интерпретации тем или иным способом учитывают априорную информацию.

Рассматриваемые трансформации кривых МТЗ предназначены для преобразования кривых кажущегося сопротивления ρT(T) в кривые, определяющие зависимость сопротивления от глубины ρ(z). Сопротивление ρ и глубина z, конечно, являются не истинными, а приближенными («действующими»), но при благоприятных условиях они неплохо аппроксимируют разрез.

Трансформации в методе МТЗ применяются чаще, чем в методе ВЭЗ, по трем следующим причинам :

- В МТЗ кривые кажущегося сопротивления отражают его зависимость от корня из периода колебаний T, а не от разноса AB2, как в ВЭЗ. В то время, как разнос AB2, измеряемый в метрах, уже дает некоторое представление о глубинах, на которых залегает тот или иной слой, T затрудняет непосредственное (по кривой) сопоставление некоторого проявившегося на кривой слоя с соответствующей глубиной залегания.

- В ВЭЗ отсутствует H - эквивалентность, поэтому глубина залегания слоев определяется неоднозначно - глубинность исследований падает с увеличением контрастности разреза. Для определения этих глубин необходимо привлечение априорной информации, которая в методах трансформации не учитывается. Поэтому в ВЭЗ методы трансформации могут дать неверные глубины. В то же время в МТЗ за счет H - эквивалентности методы трансформации устойчиво определяют глубины до проводников.

- Горизонтальные неоднородности в МТЗ сказываются сильнее, чем в ВЭЗ, поскольку кажущееся сопротивление в этом случае пропорционально не напряженности электрического поля, а ее квадрату (в электрическом поле горизонтальные неоднородности, особенно приповерхностные, сказываются сильнее, чем в магнитном). Более того, в МТЗ вопрос об искажении кривых горизонтальными неоднородностями среды встал раньше, чем в ВЭЗ, поскольку в МТЗ почти изначально определялись кривые, относящиеся к ортогональным азимутам (ρTxy(T) и ρTyx(T)). Эти кривые достаточно часто не совпадали между собой. Поэтому понимание того, что в условиях горизонтально-неоднородных сред нет необходимости детально подбирать разрез в рамках одномерной модели, пришло в МТЗ раньше, и методы простого и быстрого получения грубой информации о среде получили в МТЗ большее распространение.

В рамках данной работы мы будем рассматривать лишь трансформации отдельных кривых МТЗ. Однако заметим, что в настоящее время трансформации часто применяют к серии кривых, полученных по профилю, что позволяет быстро получать предварительные геоэлектрические разрезы по этим профилям.

4. Трансформация Ниблетта

Идея трансформации Ниблетта была предложена ленинградским ученым А.А. Петровским еще в 30-е годы, однако была основательно забыта. Позднее эту трансформацию ввели Е. Ниблетт и С. Сент-Виттгенштейн, а еще много лет спустя - Ф. Бостик. Рассмотрим способ, которым она была получена.

Известно, что в частотном интервале, отвечающем восходящей под 63025’ под влиянием изолятора ветви кривой кажущегося сопротивления, модуль импеданса Z обратно пропорционален суммарной продольной проводимости S толщи, залегающей над этим изолятором :

Z=1S

Что же касается частотного интервала, отвечающего нисходящей под 63025’ под влиянием проводника ветви кривой кажущегося сопротивления, то в нем Z прямо пропорционален глубине до этого проводника H :

Z=ωμ0H

Здесь ω - круговая частота, а μ0 - магнитная проницаемость вакуума.

Кажущееся сопротивление ρT связано с Z соотношением ρT=Z2(ωμ0), из которого легко получается формула Z=ρTωμ0. Подставляя ее в приведенные выше соотношения для частотных интервалов и выражая S и H, получим :

Рис. 4. Линии S и H, проведенные через произвольную точку кривой МТЗ.

S=1ρTωμ0      (4.1)

H=ρTωμ0     (4.2)

для интервалов, отвечающих восходящей и нисходящей ветвям соответственно.

Получаемые в общем случае по этим формулам значения  называют действующей проводи-мостью S и действующей глубиной z. Они могут быть сопоставлены любой точке кривой МТЗ и быть получены не путем расчета по формулам, а графически путем построения линий S и H (рис. 4), как в способе определения интегральных характеристик среды по асимптотам.

Как известно, проводимость S приповерхностного слоя мощностью H (рис. 5) связана с удельной электропроводностью среды σ(z) и удельным сопротивлением ρ(z) в интервале глубин z от земной поверхности до H соотношением :

Рис. 5. К выводу формулы для проводимости.

S=0Hσ(z)dz=0H1ρ(z)dz

Тогда, очевидно :

σ(z)=1ρ(z)=dSdz

Отсюда :

ρ(z)=dzdS

Подставляя вместо проводимости S и глубины z действующую проводимость S и действующую глубину z, получим аналогичное выражение для действующего (аппроксимирующего истинное) сопротивления ρ :

ρ(z)=dzdS     (4.3)

Для определения связи S и z с кажущимся сопротивлением ρT применим формулы (4.1) и (4.2), полученные для S и H на восходящей и нисходящей ветвях. Тогда

S=1ρTωμ0     и     z=ρTωμ0

Переходя от частоты ω к периоду T, получим  :

S=TρT2πμ0     и     z=TρT2πμ0

При этом, очевидно, S и z, а следовательно и ρ, являются функциями ρT и T. Теперь формулу (4.3) можно записать в виде :

ρ(z)=d(TρT2πμ0)d(TρT2πμ0)

Сокращая присутствующий в числителе и знаменателе постоянный множитель 2πμ0, получим :

ρ(z)=d(TρT)d(TρT)

Помня, что ρT является функцией T, распишем дифференциалы :

ρ(z)=ρTρTdT+TdρTρTdT−TdρT

С учетом того, что dρT=dρTdρTdρT=12ρTdρT, формула примет вид :

ρ(z)=ρTρTdT+TdρT2ρTρTdT−TdρT2ρT

Помножим числитель и знаменатель на 2ρTT :

ρ(z)=ρT2dTT+dρTρT2dTT−dρTρT

Теперь разделим числитель и знаменатель на dTT :

ρ(z)=ρT2+dρTρTdTT2−dρTρTdTT

Вводя обозначение

dρTρTdTT=dlogρTdlogT=m     (4.4)

окончательно записываем :

ρ(z)=ρT2+m2−m     (4.5)

Нетрудно заметить, что параметр m имеет простой геометрический смысл, а именно равен тангенсу угла наклона кривой кажущегося сопротивления.

Формулы (4.4) и (4.5) позволяют пересчитывать кажущееся сопротивление ρT и соответствующий корень из периода T в действующее сопротивление ρ, а полученная нами ранее формула

z=ρT(ωμ0)

позволяет пересчитывать их в отвечающую этому действующему сопротивлению действующую глубину z.

Напомним, что толщина скин-слоя (глубина, на которой поле затухает в e раз), равна

hδ=2ρT(ωμ0)

Следовательно, можно записать, что

z=hδ2

5. Трансформации Молочного - Ле Вьета и Шмукера - Ле Вьета

Приведем (без вывода) формулы, описывающие трансформации, предложенные Г.В. Молочновым, В.Г. Секриеру и немецким геофизиком У. Шмукером и затем обобщенные М.Н. Бердичевским и Ле Вьетом.

- Дифференциальная трансформация Молочнова - Ле Вьета.

ρ(z)=ρT⋅(1+m2)2   для нисходящей ветви кривой ρT

ρ(z)=ρT(1−m2)2   для восходящей ветви кривой ρT

Б) Алгебраическая трансформация Молочнова - Ле Вьета.

ρ(z)=4ρT⋅(1+2ϕTπ)2   для нисходящей ветви кривой ρT

ρ(z)=π2ρT(4ϕT)2   для восходящей ветви кривой ρT

В) Дифференциальная трансформация Шмукера - Ле Вьета.

ρ(z)=2ρT⋅cos2π(1−m2)4   для нисходящей ветви кривой ρT

ρ(z)=0.5ρT/sin2π(1−m2)4   для восходящей ветви кривой ρT

Г) Алгебраическая трансформация Шмукера - Ле Вьета.

ρ(z)=2Re(Z)2(ωμ0)   для нисходящей ветви кривой ρT

ρ(z)=0.5(Im(Y)2ωμ0)   для восходящей ветви кривой ρT

В этих формулах ϕT - фаза импеданса (в радианах), Z - импеданс, Y - адмитанс (Y=1Z). Производная m рассчитывается так же, как в трансформации Ниблетта. Действующая глубина z в случае трансформаций Молочнова - Ле Вьета  рассчитывается так же, как в случае трансформации Ниблетта.

Трансформации Молочнова - Ле Вьета основаны на тех же допущениях, что и трансформация Ниблетта - на формулах (4.1) и (4.2). Однако при их выводе восходящие и нисходящие ветви кривой ρT рассматривались раздельно.

Трансформации Шмукера - Ле Вьета основаны на асимптотических формулах, справедливых для восходящей и нисходящей ветвей кривых для двухслойной модели. Для такой модели эти формулы более точны, чем формулы (4.1) и (4.2), в которых сопротивление нижележащего слоя считаются равными бесконечности (для восходящей ветви) и нулю (для нисходящей). Идея трансформаций Шмукера - Ле Вьета заключается в применении этих формул, справедливых для двухслойной модели, к многослойной среде.

Связь между соответствующими алгебраическими и дифференциальными трансформациями осуществляется с помощью приближенного соотношения между кажущимся сопротивлением ρT и фазой импеданса ϕT. Напомним, что оно записывается в виде

dlogρTdlogT≈2+8πϕT

Преимущество дифференциальных трансформаций состоит в том, что не нужно знать ϕT, а алгебраических - в том, что не нужно дифференцировать кривую ρT.

6. Особенности программирования трансформаций кривых МТЗ

При программировании приведенных формул следует учитывать четыре следующих обстоятельства :

- При расчете производной m следует пользоваться разностным способом. В этом случае

- m=log(ρTi+1)−log(ρTi)log(Ti+1)−log(Ti)

- Здесь индекс i обозначает значения T и ρT для текущего, а i+1 - для последующего периода. Поскольку для самого большого периода последующего значения не существует, соответствующую точку на кривой приходится отбрасывать.

- Поскольку рассчитанную таким образом производную m правильнее относить к такому T, который расположен посередине между Ti и Ti+1, то для дифференциальных трансформаций при расчете ρ и zследует использовать средние по этим двум корням из периода значения величин (T, ρT, ϕT, Z и Y). При том для величин, меняющихся в логарифмическом масштабе T, ρT, Z и Y следует брать среднее геометрическое значение, а для ϕT, меняющейся в арифметическом масштабе, среднее арифметическое.

- При определении того, является ли ветвь кривой восходящей или нисходящей, нужно сравнивать соседние значения кажущегося сопротивления (ρTi и ρTi+1 ).

- Модуль импеданса Z может быть получен из соответствующего значения кажущегося сопротивления ρT : Z=ρTωμ0.

7. Контрольные вопросы

- Общий граф обработки и интерпретации данных МТЗ.

- Принцип эквивалентности для разных методов зондирования.

- Определение интегральных характеристик среды по кривым МТЗ.

- Сущность трансформаций кривых МТЗ.

- Отличие методов трансформации от методов интерпретации.

- Почему в МТЗ методы трансформаций распространены, а в ВЭЗ - нет?

- Трансформация Ниблетта.

- На чем основаны трансформации Молочнова - Ле Вьета и Шмукера - Ле Вьета?

- Связь алгебраических и дифференциальных трансформаций.

- Разностный расчет тангенса угла наклона кривой кажущегося сопротивления.

- Каков тип полученного разреза? На каких глубинах залегают проводники?

8. Литература

- М.Н. Бердичевский, В.И. Дмитриев. Магнитотеллурическое зондирование горизонтально-однородных сред. Москва, Недра, 1992.

- М.Н. Бердичевский, В.И. Дмитриев и др. Анализ и интерпретация магнитотеллурических данных. Москва, Диалог-МГУ, 1997.

- Ле Вьет Зы Хыонг, М.Н. Бердичевский. Обобщение метода Шмукера для интерпретации МТ-зондирований. Физика Земли, 1984, № 2, стр. 108-114.

- Ле Вьет Зы Хыонг, М.Н. Бердичевский. Обобщение метода Молочнова - Секриеру для интерпретации магнитотеллурических зондирований. Физика Земли, 1986, № 8, стр. 100-105.

9. Варианты

Вариант 1.

Srqt(T)   Rho_T  Phi_T     Srqt(T)   Rho_T  Phi_T     Srqt(T)   Rho_T  Phi_T

0.10000  17.000 -45.00     5.17950  41.091 -61.02   268.26998  12.151 -73.40

0.13895  16.994 -44.99     7.19690  26.905 -60.97   372.76001   7.201 -77.80

0.19307  17.077 -44.97    10.00000  19.498 -53.32   517.95001   4.132 -79.50

0.26827  16.982 -45.83    13.89500  19.118 -42.68   719.69000   2.385 -79.31

0.37276  15.271 -45.64    19.30699  24.365 -36.88  1000.00000   1.412 -77.81

0.51795  13.909 -39.33    26.82700  31.799 -38.64  1389.50000   0.868 -75.35

0.71969  16.474 -29.58    37.27600  35.418 -44.87  1930.69995   0.560 -72.18

1.00000  25.068 -23.90    51.79499  32.783 -51.03  2682.69995   0.383 -68.58

1.38950  40.558 -25.40    71.96900  27.255 -54.13  3727.60009   0.278 -64.80

1.93070  58.288 -33.48   100.00000  23.863 -54.58  5179.50000   0.215 -61.14

2.68270  65.085 -44.78   138.94999  22.401 -58.12  7196.89990   0.176 -57.80

3.72760  56.637 -54.69   193.07000  18.306 -66.00 10000.00000   0.151 -54.92

Вариант 2.

Srqt(T)   Rho_T  Phi_T     Srqt(T)   Rho_T  Phi_T     Srqt(T)   Rho_T  Phi_T

0.10000  49.984 -44.98     5.17950  30.921 -42.74   268.26998   8.777 -75.40

0.13895  50.289 -45.03     7.19690  37.413 -30.07   372.76001   5.656 -72.26

0.19307  49.444 -45.89    10.00000  58.157 -22.21   517.95001   3.860 -68.66

0.26827  44.539 -44.83    13.89500 100.114 -21.54   719.69000   2.804 -64.89

0.37276  43.306 -38.27    19.30699 163.541 -28.66  1000.00000   2.166 -61.21

0.51795  55.032 -31.30    26.82700 211.759 -42.60  1389.50000   1.770 -57.86

0.71969  82.011 -30.96    37.27600 189.526 -58.30  1930.69995   1.519 -54.97

1.00000 112.864 -38.82    51.79499 126.465 -69.89  2682.69995   1.355 -52.58

1.38950 115.288 -51.41    71.96900  74.264 -76.26  3727.60009   1.246 -50.68

1.93070  83.986 -60.99   100.00000  42.279 -78.87  5179.50000   1.172 -49.22

2.68270  52.628 -62.46   138.94999  24.273 -79.10  7196.89990   1.121 -48.10

3.72760  35.415 -55.39   193.07000  14.314 -77.78 10000.00000   1.086 -47.27

Вариант 3.

Srqt(T)   Rho_T  Phi_T     Srqt(T)   Rho_T  Phi_T     Srqt(T)   Rho_T  Phi_T

0.10000  50.000 -45.00     5.17950  38.200 -64.20   268.26998  10.209 -76.80

0.13895  49.989 -44.96     7.19690  26.169 -56.26   372.76001   5.852 -79.57

0.19307  50.440 -45.15    10.00000  24.133 -44.09   517.95001   3.334 -80.12

0.26827  48.490 -46.15    13.89500  30.866 -35.77   719.69000   1.934 -79.16

0.37276  43.147 -43.62    19.30699  43.751 -36.27  1000.00000   1.158 -77.11

0.51795  44.807 -35.99    26.82700  53.265 -44.46  1389.50000   0.725 -74.27

0.71969  60.705 -30.34    37.27600  47.536 -54.31  1930.69995   0.478 -70.85

1.00000  89.839 -32.12    51.79499  34.571 -58.41  2682.69995   0.335 -67.11

1.38950 115.268 -40.83    71.96900  27.151 -56.53  3727.60009   0.249 -63.33

1.93070 112.445 -51.74   100.00000  25.670 -56.28  5179.50000   0.197 -59.76

2.68270  88.023 -60.07   138.94999  23.278 -62.58  7196.89990   0.165 -56.59

3.72760  60.436 -64.84   193.07000  16.761 -70.96 10000.00000   0.144 -53.91

Вариант 4.

Srqt(T)   Rho_T  Phi_T     Srqt(T)   Rho_T  Phi_T     Srqt(T)   Rho_T  Phi_T

0.10000  16.999 -44.99     5.17950  27.470 -57.63   268.26998  12.567 -74.37

0.13895  16.999 -45.00     7.19690  19.932 -51.11   372.76001   7.397 -78.38

0.19307  17.010 -44.95    10.00000  19.517 -39.87   517.95001   4.231 -79.86

0.26827  17.152 -45.32    13.89500  26.011 -32.34   719.69000   2.438 -79.56

0.37276  16.161 -46.19    19.30699  37.786 -32.80  1000.00000   1.440 -78.01

0.51795  14.324 -42.60    26.82700  48.093 -39.71  1389.50000   0.884 -75.52

0.71969  15.319 -34.05    37.27600  48.560 -48.42  1930.69995   0.569 -72.35

1.00000  21.418 -27.85    51.79499  40.799 -54.88  2682.69995   0.388 -68.74

1.38950  32.748 -28.68    71.96900  31.746 -57.35  3727.60009   0.282 -64.96

1.93070  44.678 -36.01   100.00000  26.648 -57.16  5179.50000   0.217 -61.28

2.68270  48.243 -46.27   138.94999  24.183 -60.21  7196.89990   0.177 -57.92

3.72760  39.962 -55.22   193.07000  19.229 -67.52 10000.00000   0.152 -55.02

Вариант 5.

Srqt(T)   Rho_T  Phi_T     Srqt(T)   Rho_T  Phi_T     Srqt(T)   Rho_T  Phi_T

0.10000  69.999 -44.99     5.17950   8.930 -45.65   268.26998   2.910 -64.86

0.13895  70.020 -45.00     7.19690  10.698 -31.75   372.76001   2.233 -61.40

0.19307  69.658 -44.98    10.00000  16.827 -24.40   517.95001   1.813 -58.13

0.26827  70.548 -44.23    13.89500  28.202 -25.61   719.69000   1.547 -55.24

0.37276  77.021 -44.87    19.30699  41.810 -34.84  1000.00000   1.373 -52.83

0.51795  81.664 -50.02    26.82700  46.042 -48.87  1389.50000   1.258 -50.89

0.71969  72.470 -57.63    37.27600  36.431 -61.53  1930.69995   1.180 -49.38

1.00000  54.105 -63.65    51.79499  23.832 -69.24  2682.69995   1.127 -48.23

1.38950  37.426 -66.51    71.96900  14.719 -72.46  3727.60009   1.090 -47.36

1.93070  25.624 -67.40   100.00000   9.164 -72.67  5179.50000   1.064 -46.72

2.68270  16.676 -66.20   138.94999   5.921 -70.99  7196.89990   1.045 -46.25

3.72760  10.909 -59.15   193.07000   4.029 -68.20 10000.00000   1.032 -45.90

Вариант 6.

Srqt(T)   Rho_T  Phi_T     Srqt(T)   Rho_T  Phi_T     Srqt(T)   Rho_T  Phi_T

0.10000 200.079 -45.01     5.17950  32.310 -36.30   268.26998   8.144 -72.26

0.13895 198.491 -44.95     7.19690  40.945 -40.44   372.76001   5.338 -70.28

0.19307 202.902 -43.85    10.00000  42.198 -47.98   517.95001   3.690 -67.33

0.26827 231.048 -44.99    13.89500  34.062 -53.09   719.69000   2.707 -63.95

0.37276 249.925 -52.69    19.30699  25.985 -50.38  1000.00000   2.109 -60.53

0.51795 207.281 -63.90    26.82700  25.038 -42.45  1389.50000   1.735 -57.35

0.71969 131.890 -72.42    37.27600  31.797 -38.36  1930.69995   1.496 -54.59

1.00000  74.013 -75.44    51.79499  41.259 -43.24  2682.69995   1.340 -52.30

1.38950  41.174 -72.63    71.96900  42.016 -54.11  3727.60009   1.236 -50.48

1.93070  25.460 -63.75   100.00000  32.027 -64.30  5179.50000   1.165 -49.06

2.68270  20.657 -50.49   138.94999  20.802 -70.36  7196.89990   1.116 -47.99

3.72760  23.740 -39.43   193.07000  12.930 -72.61 10000.00000   1.082 -47.18

Вариант 7.

Srqt(T)   Rho_T  Phi_T     Srqt(T)   Rho_T  Phi_T     Srqt(T)   Rho_T  Phi_T

0.10000   4.999 -44.99     5.17950   4.238 -53.21   268.26998   5.623 -82.05

0.13895   4.999 -45.00     7.19690   3.669 -39.85   372.76001   3.164 -81.42

0.19307   5.004 -44.95    10.00000   4.668 -25.65   517.95001   1.829 -79.75

0.26827   5.038 -45.37    13.89500   7.724 -16.72   719.69000   1.097 -77.27

0.37276   4.730 -45.98    19.30699  14.083 -13.96  1000.00000   0.689 -74.15

0.51795   4.308 -42.09    26.82700  25.706 -17.05  1389.50000   0.457 -70.57

0.71969   4.815 -34.90    37.27600  42.844 -26.50  1930.69995   0.322 -66.74

1.00000   6.660 -31.82    51.79499  55.653 -42.01  2682.69995   0.242 -62.93

1.38950   9.191 -36.00    71.96900  49.202 -58.84  3727.60009   0.193 -59.38

1.93070  10.512 -45.12   100.00000  32.126 -71.16  5179.50000   0.162 -56.25

2.68270   9.124 -54.70   138.94999  18.390 -78.06  7196.89990   0.142 -53.62

3.72760   6.273 -58.65   193.07000  10.162 -81.21 10000.00000   0.129 -51.50

Вариант 8.

Srqt(T)   Rho_T  Phi_T     Srqt(T)   Rho_T  Phi_T     Srqt(T)   Rho_T  Phi_T

0.10000  29.999 -45.00     5.17950  12.292 -30.69   268.26998  11.168 -75.29

0.13895  30.004 -45.00     7.19690  17.633 -28.28   372.76001   7.036 -73.16

0.19307  29.942 -45.02    10.00000  23.331 -30.22   517.95001   4.668 -70.13

0.26827  29.933 -44.59    13.89500  26.929 -30.79   719.69000   3.285 -66.61

0.37276  31.612 -44.43    19.30699  33.505 -27.44  1000.00000   2.460 -62.97

0.51795  33.876 -47.49    26.82700  49.886 -26.46  1389.50000   1.954 -59.49

0.71969  32.293 -53.36    37.27600  75.195 -32.75  1930.69995   1.637 -56.38

1.00000  26.533 -59.22    51.79499  90.909 -45.72  2682.69995   1.432 -53.75

1.38950  18.780 -62.92    71.96900  77.751 -59.73  3727.60009   1.297 -51.61

1.93070  12.291 -60.61   100.00000  51.705 -69.52  5179.50000   1.207 -49.93

2.68270   9.173 -51.10   138.94999  31.120 -74.48  7196.89990   1.145 -48.64

3.72760   9.322 -38.98   193.07000  18.446 -75.99 10000.00000   1.102 -47.67

Вариант 9.

Srqt(T)   Rho_T  Phi_T     Srqt(T)   Rho_T  Phi_T     Srqt(T)   Rho_T  Phi_T

0.10000  10.000 -45.00     5.17950  17.567 -32.68   268.26998   6.035 -72.34

0.13895   9.998 -44.99     7.19690  24.141 -25.58   372.76001   4.086 -69.00

0.19307  10.022 -44.98    10.00000  36.330 -23.14   517.95001   2.940 -65.35

0.26827   9.996 -45.40    13.89500  55.435 -23.94   719.69000   2.250 -61.71

0.37276   9.502 -45.34    19.30699  84.499 -29.47  1000.00000   1.823 -58.33

0.51795   9.019 -42.48    26.82700 110.233 -41.37  1389.50000   1.553 -55.38

0.71969   9.533 -37.21    37.27600 103.797 -56.01  1930.69995   1.377 -52.93

1.00000  11.833 -32.75    51.79499  72.732 -67.50  2682.69995   1.261 -50.96

1.38950  16.029 -32.63    71.96900  44.255 -73.97  3727.60009   1.182 -49.43

1.93070  19.964 -37.84   100.00000  25.970 -76.56  5179.50000   1.128 -48.26

2.68270  19.332 -43.29   138.94999  15.394 -76.61  7196.89990   1.090 -47.39

3.72760  16.669 -41.21   193.07000   9.422 -75.01 10000.00000   1.064 -46.74

Вариант 10.

Srqt(T)   Rho_T  Phi_T     Srqt(T)   Rho_T  Phi_T     Srqt(T)   Rho_T  Phi_T

0.10000 100.006 -45.02     5.17950  16.568 -32.21   268.26998  15.400 -77.45

0.13895  99.425 -44.89     7.19690  24.739 -22.66   372.76001   9.412 -75.46

0.19307 101.919 -44.19    10.00000  41.136 -19.43   517.95001   6.026 -72.57

0.26827 111.149 -45.54    13.89500  66.619 -21.58   719.69000   4.079 -69.12

0.37276 113.980 -50.97    19.30699  95.749 -27.08  1000.00000   2.936 -65.40

0.51795  98.405 -57.77    26.82700 122.741 -33.00  1389.50000   2.247 -61.73

0.71969  73.842 -62.58    37.27600 150.438 -40.73  1930.69995   1.822 -58.34

1.00000  52.559 -64.47    51.79499 155.765 -52.59  2682.69995   1.552 -55.38

1.38950  37.800 -64.53    71.96900 120.962 -64.67  3727.60009   1.377 -52.92

1.93070  26.431 -63.44   100.00000  76.699 -72.87  5179.50000   1.260 -50.95

2.68270  18.177 -57.80   138.94999  44.981 -76.96  7196.89990   1.182 -49.42

3.72760  14.717 -46.01   193.07000  26.081 -78.16 10000.00000   1.128 -48.26